陕西宝钛泰乐精密制造有限公司

购置钛保温杯生产线设备招标变更公告

项目所在地：陕西省，宝鸡市

- 招标内容和范围：

- 缩口机1台；

- 上下整形机1台；

- 上下自动配口焊机1台；

- 旋转测温机1台；

- 湿式自动抛光机1台;

- 湿式双工位内抛机1台；

- 激光焊接机1台；

- 65T四柱油压机1台；

- 9、自动清洗线（缩小版）1条。

- 招标项目规模及概况：本招标项目划分为1个标段，本次招标是为陕西宝钛泰乐精密制造有限公司钛保温杯生产线补充购置部分设备。

三、资金来源信息：自筹资金。

四、监督部门名称：宝钛集团有限公司纪委办综合室 举报电话0917-3258055  举报邮箱jcc@baoti.com。

五、标段名称：陕西宝钛泰乐精密制造有限公司购置钛保温杯生产线设备招标。

六、标段专业分类：机械设备类。

七、标段内容：购置

- 1、缩口机1台；2、上下整形机1台；3、上下自动配口焊机1台；4、旋转测温机1台；5、湿式自动抛光机1台。6、湿式双工位内抛机1台；7、激光焊接机1台；8、65t油压机1台；9、自动清洗线（缩小版）1条。

- 八、投标人的资格能力要求：

1、投标人为中华人民共和国境内正式注册并具有独立法人资格的法人或其他组织，具有独立签订合同的权利和良好履行合同能力，且需为大部分主要制杯设备的生产商，却有少数非自主生产设备的需提供代理相关设备资格证书。

2、投标人具有良好的财务情况，须提供近三年（2018-2020年）经审计的财务报告，若成立不足三年的须提供自成立以来经审计的财务报告，若成立不足一年的提供基本账户开户行的资信证明。

3、具有同类产品的相关业绩的制造厂家或代理商，提供至少3项合同复印件（至少包括用户名称、备件清单、签字/盖章页等）

4、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

5、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单，提供信用中国网站查询截图。

6、本次招标不接受联合体投标。

九、公告内容：

（一）技术要求：

- 1、缩口机：

| 内容 | 参数 |
| --- | --- |
| 设计架构 | 主轴电机/进刀伺服/后顶锁紧气缸 |
| 电气控制 | 数控系统 |
| 传动 | 主轴减速电机三角皮带变频调速 |
| 进刀 | 数控绝对值伺服 |
| 后顶气压 | 气缸0.6Mpa |
| 生产效率 | 5-10件/min |
| 加工范围 | 直径40-120mm/长度100-350mm |
| 电压 | 380v50hz |
| 特殊要求 | 带下拉卡盘气缸 |
| 模具 | 配卷边/缩口快拆刀架各一套/配模具刀具2套 |
| 安全 | 双手启动，站立操作/安全光栅 |

- 上下整形机

| 内容 | 参数 |
| --- | --- |
| 设计架构 | 主轴电机/进刀伺服/后顶气缸 |
| 电气控制 | PLC 人机界面 |
| 传动 | 主轴减速电机三角皮带变频调速 |
| 进刀 | 伺服电机 |
| 后顶气压 | 气缸0.6Mpa |
| 生产效率 | 5-10件/min |
| 加工范围 | 直径40-120mm/长度100-350mm |
| 电压 | 380v50hz |
| 特殊要求 | / |
| 模具 | 配模具刀具1套 |
| 安全 | 双手启动，站立操作/安全光栅 |

- 上下自动配口焊机：

| 内容 | 参数 |
| --- | --- |
| 设计架构 | 主轴电机/其余气缸 |
| 电气控制 | PLC 人机界面 |
| 传动 | 主轴步进电机含减速机 |
| 进刀 | 气缸 |
| 生产效率 | 5-10件/min |
| 加工范围 | 直径40-120mm/长度100-350m |
| 电压 | 380v 50hz |
| 特殊要求 | 带下拉卡盘气缸 |
| 模具 | 配夹紧卡盘或弹簧夹/配模具刀具2套 |
| 安全 | 双手启动，站立操作/安全光栅 |

- 旋转测温机：

| 内容 | 参数 |
| --- | --- |
| 设计架构 | 主轴变频减速机/30组测温 |
| 电气控制 | PLC 人机界面 |
| 测试温度 | 200度 |
| 传动 | 转盘主轴步进电机含减速机 |
| 温控器 | 30组 |
| 生产效率 | 5-10件/min |
| 测试范围 | 直径40-120mm/长度100-350 |
| 电压 | 220v 50hz |
| 特殊要求 | / |
| 模具 | 配30套 |
| 安全 | / |

- 湿式自动抛光机

| 内容 | 参数 |
| --- | --- |
| 设计架构 | 四轴控制/砂带尼龙轮两用/自动水循环 |
| 电气控制 | 数控四轴 |
| 传动 | 转盘主轴步进电机含减速机 |
| 生产效率 | 5-10件/min |
| 测试范围 | 直径40-120mm/长度100-350mm |
| 电压 | 380v 50hz |
| 特殊要求 | 砂带尼龙轮两用 |
| 模具 | 配模具1套 |
| 安全 | 双手启动，站立操作/安全光栅 |

- 湿式双工位内抛机

| 内容 | 参数 |
| --- | --- |
| 设计架构 | 四轴控制/砂带尼龙轮两用/自动水循环 |
| 电气控制 | 数控四轴 |
| 传动 | 转盘主轴步进电机含减速机 |
| 生产效率 | 5-10件/min |
| 测试范围 | 直径40-120mm/长度100-350mm |
| 电压 | 380v 50hz |
| 特殊要求 | 砂带尼龙轮两用 |
| 模具 | 配模具1套 |
| 安全 | 双手启动，站立操作/安全光栅 |

- 激光焊接机

| 内容 | 参数 |
| --- | --- |
| 波长 | 1080nm |
| 工作模式 | 连续激光 |
| 制冷系统 | 激光专用制冷 |
| 焊接头数量 | 2只 |
| 瞄准定位 | 红光 |
| 电压 | AC220/380V |
| 激光器标称功率 | 1500/3000W |
| 模具 | 1套 |
| 安全 | 双手启动，站立操作/安全光栅 |

- 65T四柱油压机

| 内容 | 参数 |
| --- | --- |
| 设计架构 | 利用液体压强传动 |
| 电气控制 | PLC 人机界面 |
| 滑块行程 | ≥500mm |
| 开口高度 | ≥1000mm |
| 工作环境 | -15~40℃ |
| 电压 | 380v/50hz |
| 特殊要求 | 设备具有调整手、自动，滑块可停止在任意位置 |
| 模具 | 无 |
| 安全 | 双手启动，站立操作/安全光栅 |

- 自动清洗线（缩小版）

| 内容 | 参数 |
| --- | --- |
| 设计架构 | 清洗、烘干一体 |
| 电气控制 | PLC 人机界面 |
| 传动 | 机械传动、 |
| 生产效率 | 每小时清洗量≥500支杯子 |
| 电压 | AC220/380V/50hz |
| 特殊要求 | 配套清洗框（不锈钢）20个 |
| 模具 | 无 |
| 安全 | 双手启动，站立操作/安全光栅 |

十、所属行业分类：有色金属加工类

- 十一、招标文件获取：1、2021年12 月28日在宝钛集团有限公司官方网站上发布招标公告。

2、预审会召开时间：2022 年1月4日14:00。

3、招标文件获取时间：2022 年1月6日9:00 至 2022 年1月7日 17:00。

获取方式：电子邮件形式发送

十二、招标文件递交： 投标文件递交截止时间：2022 年1月13日17:00 。 递交方式：纸质投标文件邮寄至宝鸡市渭滨区钛城路1号宝钛集团老区；

十三、开标时间及地点：

开标时间：2022 年1月14日9:00

开标方式：宝钛集团有限公司智能制造线上腾讯会议

十四、报名时间：2022 年1月3日8:00 至 2022 年1月4日13:00

十五、报名方式：
  （1）报名确认信息（以下信息以电子邮件发送）：
     A.参加招标项目名称、公司名称、联系人及方式请标注在邮件首页；

B.公司简介及业绩（电子版）以附件形式发送。（不接受超大附件）
  （2）联系人:李明旭  电话：13892702991 电话＆传真：0917—3382593

电子邮箱：292815762@qq.com