宝钛集团宽厚板材料公司3300mm轧机支承辊辊颈修复项目采购公告

（采购编号：BT-KHB-2025-005）

项目所在地区：陕西省,宝鸡市

##### 一、采购条件

本宝钛集团宽厚板材料公司3300mm轧机支承辊辊颈修复项目采购公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金自筹，采购人为宝钛集团有限公司。本项目已具备采购条件，现采购方式为公开采购。

##### 二、项目概况和采购范围

规模：本采购项目划分为 1 个标段，本次采购为其中的：

(001)宝钛集团宽厚板材料公司3300mm轧机支承辊辊颈修复项目采购公告。

范围：本采购项目划分为 1 个标段，本次采购为其中的：

(001)宝钛集团宽厚板材料公司3300mm轧机支承辊辊颈修复项目采购公告。

##### 三、供应商资格要求

(001 宝钛集团宽厚板材料公司3300mm轧机支承辊辊颈修复项目采购公告)的供应商资格能力要求：投标人为中华人民共和国境内注册的法人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同能力；投标人需为设备生产厂家，不接受代理商，生产厂家营业执照经营范围应包含类似设备制造内容；具有同类产品的相关业绩；近三年内财务状况良好，无不良资金记录；有良好的履约能力，近三年无重大诉讼案件和重大合同纠纷；报名单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目的投标。供应商除营业执照、法定代表人证明书、法人授权委托书、银行开户许可证外，近3年（2022-2024）维修此类大型轧机支承辊的业绩。

本项目不允许联合体投标。

##### 四、采购文件的获取

获取时间：从 2025 年 09 月 18 日 08 时 00 分到 2025 年 09 月 22 日17 时 00分

获取方式：电子邮件形式发送

采购文件售价：800元/份，售后不退。

##### 五、采购文件的递交

递交截止时间：2025 年 09 月 29 日 15 时 30 分

递交方式：宝鸡市高新大道 88 号宝钛集团宽厚板材料公司办公楼纸质文件递交

##### 六、其他

（一）项目技术要求：

1、我公司支承辊材质为低碳高铬高镍高锰等合金材质，乙方需对我公司支承辊进行化学成分检验，根据检验结果选配合适焊剂，确保焊剂与母材充分熔合，焊接后材质强度达到1000MPa以上。

2、对支承辊辊颈R60圆角部位的修复，应先将缺陷区域清洗干净，通过机械加工、探伤方法完全去除缺陷，使修理部位基本平整和顺利过渡，达到焊补条件。

3、采用合理焊接工艺，通过预热-补焊-热处理，改善焊后金属颗粒组织及消除焊接应力，确保无焊接缺陷。

4、补焊完后，对修理部位进行机械加工，确保加工精度，满足图纸要求。

5、上磨床进行磨加工，修复部位表面光洁度到达Ra0.8。

6、修理完成后，应对修复部位尺寸按图纸进行检验，同时进行探伤并出具探伤报告。

7、交货验收时，厂家应提供修理报告，修理报告应包含材质报告、修复记录、修复工艺、探伤报告等内容。

8、中标单位负责两支支承辊往返运输费用，负责往返运输过程中支承辊的安全。

（二）1、报名时间：2025 年 9 月 17 日 8 :00 时至 2025 年 9 月 19 日 17:00 时止

2、采购文件获取时间：2025年9月18日8:00时至2025年9月22日17:00时止；

3、采购实施会时间：2025年9月29日15:30时止；

4、采购文件递交截止时间：2025年9月29日15:30时止；

5、实施会地点：宝钛集团宽厚板材料公司二楼会议室（线上腾讯会议）；

##### 七、监督部门

本采购项目的监督部门为宝钛集团有限公司纪委办纪检室举报电话 0917-3258055 举

报邮箱：jcc@baoti.com。

##### 八、联系方式

招 标 人：宝钛集团有限公司

地 址：宝鸡市高新大道 88 号

联 系 人：张先生

电 话：3382909

电子邮件：2219624821@qq.com