工程量清单编制总说明

项目名称: 南京宝色股份公司10KV变电所增容工程

一、工程量清单编制依据 1、施工图纸； 2、招标文件； 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 4、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知。 二、工程概况 本工程为10KV变电所增容工程项目。项目用地镇江二重。本工程建筑面积为79.47m2，建筑层数为1层，高度为4.5米，结构形式砖混结构；本项目包含土建、安装、厂房新增电缆排管工程等。 三、编制说明 （一）、土建工程 1、配电房电缆沟200厚砼底板按素砼计算； 2、房建部分及配电房电缆沟0.00以下砖砌基础按M10水泥砂浆计算； 3、电缆沟压顶圈梁按素砼计算； 4、电缆沟砖基础墙转角未考虑GZ； 5、-0.06m标高处处防潮层按1:2防水砂浆20mm厚计算； 6、本工程未考虑砂石换填； 7、屋面保温层厚度按30mm挤塑聚苯板计算。 8、屋面做法刚性面层按40厚C20钢筋混凝土预制板内A4@150双向钢筋计算； 9、内墙面是按白色乳胶漆按一遍计算； 10、新增电缆排管新增电缆排管开挖按破开砼路面，切缝处理计算。 （二）、安装工程 1、照明配电箱、灯具、开关、插座图纸按图纸计算； 2、高低压配电柜、变压器、变压器柜及进线高压电缆等，不计算； 3、安全工器具图纸设计不详，不计算； 4、低噪声型风机、风管及控制箱按图纸计算； 5、风管的材质及厚度未设计，按镀锌钢板500*500δ1.0计算； 6、接地系统按图纸计算。 四、不可竞争费用 1、不可竞争费用详见工程量清单。