职工浴室及给水改造升级工程预算方案

一、招标信息

招标项目名称：职工浴室及给水改造升级工程

招标单位全称：南京宝色股份公司

项目地点：南京市江宁滨江开发区景明大街15号南京宝色股份公司特材机加车间内

二、工程概况

建筑面积：本工程为职工浴室及给水改造升级工程，面积约115.09m2,建筑高度：4.0m，1F,。本次施工范围为：拆除、浴室内部装修、水电改造等。

- 具体现场施工事项及要求说明事项

- 共四大间职工浴室，现需要重新改造升级，浴室位于现有卫生间的内侧里面，施工期间需通过卫生间走道，为此需对原有卫生间地面地砖及墙面等做成品保护，以防材料搬运、人员等破坏，需施工现场做好相应的措施（如木工板、彩条布等），做到完工无损。原有现场可移动材料不在本次拆除范围。各投标单位结合现场现场施工条件、在报价中综合考虑相关措施费用。

- （1）现场的相关原始照片

- （2）主要改造思路

| 部位 | 改造成 | 拆除 | 装饰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一间 | 浴室 | 一、土建 1.原隔断拆除 2.地面、墙面瓷砖拆除 3.墙面腻子、涂料铲除 4.顶面涂料不动 5.排水沟清理、盖板拆除 6.阳光板隔断拆除 7.四周百叶窗拆除 二、安装 1、原管道、线路等拆除 | 1.隔墙重新砌筑、地面、墙面瓷砖铺设 2.墙面涂料涂刷 3.顶面：铝扣板吊顶 4.排水沟重新浇筑、不锈钢盖板 5.百叶窗更换 |
| 第二间 | 更衣室 | 一、土建 1.原隔断拆除 2.地面、墙面瓷砖拆除 3.墙面腻子、涂料铲除 4.顶面涂料不动 5.排水沟盖板拆除 6.阳光板隔断拆除 7.四周百叶窗拆除 二、安装 1、原管道、线路等拆除 | 1.隔墙重新砌筑、地面、墙面瓷砖铺设 2.墙面涂料涂刷 3.顶面：铝扣板吊顶 4.排水沟回填，地面修补 5.中间墙体砌筑到板、梁底 6.百叶窗更换 |
| 第三、四大间 | 杂物间 | 一、土建 1.原隔断拆除 2.地面、墙面瓷砖保留 3.墙面腻子、涂料铲除 4.顶面涂料铲除 5.排水沟盖板拆除 二、安装 1、原管道、线路等拆除 | 1.隔墙拆除部位涂料修补 2.墙面涂料涂刷 3.顶面：涂料 4.排水沟填满、地砖修补 5.中间走道砌筑墙体，增加房间、增加门等 |
| 水电 | 原有线路、管道拆除、按图进行重新布设。 1.其中冷热水进水管道利用原来的管道，浴室内原有管道拆除，按图重新布设管道，水平管道在吊顶内敷设，并设置30mm厚橡塑保温棉，垂直部分在墙体内开槽暗敷。 2.浴室和更衣室内照明系统水平配管考虑在吊顶内敷设，插座水平配管考虑在地面找平层内敷设，其余垂直部分在墙体内开槽暗敷，所有灯具都按防水防尘灯具考虑。 3.浴室内排水采用排水沟收集污水后由排水管统一排至室外，更衣室内就近设置一个地漏及扫除口收集废水统一排至室外。 4.出室外管道设置防水套管，需考虑现场开洞。 5.排气扇安装考虑在外墙上现场开孔洞。等电位端子箱考虑使用DN15钢管预埋至各连接点，管内穿BVR-10mm2接地线,做法详见15D502第18页 |  |  |

- （3）图纸相关说明

- 隔断砖墙压顶的混凝土等级按C25。

- 排水沟浇筑混凝土等级按C30考虑。

- 排水沟盖板为304不锈钢沟格栅盖板（式样图片）。

- 本工程考虑预拌砂浆及商品砼。

- 其他具体详见清单及按照设计图纸和相关规范、标准进行施工。

- 室外新建供水管道，管道材质为镀锌钢管，工程量按暂定量计入：DN65管道110米，DN32管道30米，管道支架10KG，阀门井及水表井各一座，闸阀DN50共三只，截止阀DN32一只，水表DN65一只。混凝土路面破除及恢复：4.5m*4m*0.15m(厚度)*3处，土方开挖：95m3，回填88m3，土方及混凝土垃圾运输：15m3。埋地镀锌钢管采用两布三油防腐。水表井参照下图：

2023.8.9

主要材料设备品牌表，选用品牌如下：

| 材 料 品 牌 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 |
| 1 | 瓷砖 | 东鹏、如意陶瓷、家多福、马可波罗 |
| 2 | 豪华淋浴龙头加高架喷头 | 箭牌、马可波罗、九牧 |
| 3 | 给水管ＰＰ－Ｒ管 | 公元、保利（热水管） |
| 4 | 下水管ＰＶＣ管 | 中财、公元 |
| 5 | 电线 | 远东、江南 |
| 6 | 开关插座 | 西蒙、ＴＣＬ、西门子 |
| 7 | 防水灯 | 欧晋、西蒙 |
| 8 | 吊顶铝板 | 南京晶彩、华丰、莱运琪 |
| 9 | 免漆实木套装门 | 坤裕、吉宝 |
| 10 | 五金件 | 美标 |
| 11 | 乳胶漆 | 立邦外墙乳胶漆、好帮手 |
| 12 | 防水 | 雨虹 |
| 13 | 陶瓷蹲坑 | 箭牌、马可波罗、九牧 |
| 14 | 小便斗 | 箭牌、马可波罗、九牧 |
| 15 | 蹲坑隔板 | 康贝特Ｅ０级、朗波Ｅ０级、３０４不锈钢配件 |
| 16 | 洗手池豪华水龙头 | 箭牌、马可波罗、九牧 |