# 招标公告

101#探伤室400吨混凝土防护门及103#探伤室铅门

传动系统维修服务

招标公告

一、招标条件

本招标项目名称101#探伤室400吨混凝土防护门及103#探伤室铅门传动系统维修服务项目，项目业主为 南京宝色股份公司，建设资金来自 自筹 ，招标人为 南京宝色股份公司。现对该服务项目的施工进行公开招标。

二、项目概况

101#探伤室400吨混凝土防护门下传动系统出现故障，运行时出现卡顿现象；103#探伤室铅门传动系统出现损坏，门轨出现卡损，造成门体变形，存在运行时门体内侧与墙面有刮擦现象。为不影响生产的使用要求，需进行传动系统的维修。

三、维修服务范围及注意事项

1、101#探伤室400吨混凝土防护门传动系统维修服务范围：

（1）所有轮子拆卸，调整直度，高度，更换轴承，（计96只W33轴承、备用4只）枪注黄油。备注（有个别滚轮轴承挡板已松动磨擦轮箱座）。

（2）所有松动，脱漏的拖链架滚轮维修，调整。

（3）减速机拖动链条更换，调整。

（4）门体上导轮重新焊接调整间隙。

（5）破旧的轮子防护井式盖更换。

（6）有1只传动轮严重受损需更换（直径450材质45＃钢）。

2、103#探伤室铅门传动系统维修服务范围：

（1）铅门传动轮严重受损需更换1套2＃传动装置。

（2）铅门钢轨有段严重受损，需更换24kg钢轨计3米。

3、其他注意事项：

（1）以上两套门维修后，确保正常运行。

（2）维修需用起重工具（铲车或吊车）由维修方负责。

（3）在维修过程中维修人员的安全由维修方负责。

（4）维修结束后，满足技术质量要求，另需提供有资质的第三方检测机构出具的《核技术应用项目周围辐射环境检测报告》，符合《工业探伤放射防护标准》( GBZ 117-2022）中对探伤室的相关要求为：探伤室墙体和门的辐射屏蔽应满足屏蔽体外30cm处周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5uSv/ h。

（5）质保期一年，（以上两套门所更换的产品必须备有产品合格证）如在质保期内出现问题，先电话沟通如解决不了时，在工作时间内24小时到现场勘查并解决问题，确保门正常运行。

（6）所有施工人员需提供体检报告，购买不低于100万元/人的雇主责任险，在我公司安全环保部备案，进行进场安全教育培训，其中涉及特殊工种（登高、焊接等）必须具备相应资质。

（7）计划工期 ：总工期15天（投标文件中需明确写明能满足的开工时间）。

（8）施工方案：投标人需提供合理有效的施工方案。

四、投标人资格要求

1、本次招标要求投标人须具备制造或维修防辐射门专业资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，工程款能接受承兑汇票。

2、本次招标不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，请于 2024  年3 月 11 日前，在中国采购招标网、南京宝色股份公司网站获取。

2、投标单位于 2024年 3月 11 日10：00前需向南京宝色股份公司交纳投标保证金 5000元（伍仟元整）在开标之前以支票或汇款形式支付，支付地点：南京江宁滨江开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼2楼209财务部，单位名称：南京宝色股份公司，开户行：上海浦东发展银行南京分行江宁支行，账号：93130154700000152，备注：投标保证金）。

六、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 3月11 日 10：00 时，地点为 南京江宁滨江开发区景明大街15号南京宝色股份公司406室王华珍（84950886）收）。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、发布公告的媒介

中国采购与招标网站、南京宝色股份公司网站公示。

八、联系方式

招 标 人： 南京宝色股份公司

地    址： 南京江宁滨江开发区景明大街15号

邮    编： 211178

联 系 人： 徐晋、孙美

电    话： 025-85098203，13814107089

网    址： http://www.baose.com

开户银行：上海浦东发展银行南京分行江宁支行

账    号： 93130154700000152

2024年3月 4日