南京宝色股份公司

101#探伤室400吨混凝土防护门及103#探伤室铅门

传动系统维修服务项目

招 标 文 件

招 标 人：南京宝色股份公司

2024年3月

一、定义：

1、“招标人”南京宝色股份公司

2、“投标人”或“投标企业”：施工单位。

3、“中标人”：中标的施工单位。

4、“标书”：招标文件和投标文件的总称。

5、“总报价”101#探伤室400吨混凝土防护门及103#探伤室铅门传动系统维修服务费用。

二、标书：

1、标书投标人应仔细阅读，在投标文件中应充分反映标书的所有要求。

2、要求澄清标书的投标人，应在标书开标前以书面形式递交招标人。

3、标书仅作为本项目招标使用，除招标人外，任何单位和个人不得将标书转让或转借。

4、标书的解释权归招标人。

三、投标报价

自主报价。

四、项目概况

101#探伤室400吨混凝土防护门下传动系统出现故障，运行时出现卡顿现象；103#探伤室铅门传动系统出现损坏，门轨出现卡损，造成门体变形，存在运行时门体内侧与墙面有刮擦现象。为不影响生产的使用要求，需进行传动系统的维修。

五、维修服务范围、注意事项

1、101#探伤室400吨混凝土防护门传动系统维修服务范围：

（1）所有轮子拆卸，调整直度，高度，更换轴承，（计96只W33轴承、备用4只）枪注黄油。备注（有个别滚轮轴承挡板已松动磨擦轮箱座）。

（2）所有松动，脱漏的拖链架滚轮维修，调整。

（3）减速机拖动链条更换，调整。

（4）门体上导轮重新焊接调整间隙。

（5）破旧的轮子防护井式盖更换。

（6）有1只传动轮严重受损需更换（直径450材质45＃钢）。

2、103#探伤室铅门传动系统维修服务范围：

（1）铅门传动轮严重受损需更换1套2＃传动装置。

（2）铅门钢轨有段严重受损，需更换24kg钢轨计3米。

3、其他注意事项：

（1）以上两套门维修后，确保正常运行。

（2）维修需用起重工具（铲车或吊车）由维修方负责。

（3）在维修过程中维修人员的安全由维修方负责。

（4）维修结束后，满足技术质量要求，另需提供有资质的第三方检测机构出具的《核技术应用项目周围辐射环境检测报告》，符合《工业探伤放射防护标准》( GBZ 117-2022）中对探伤室的相关要求为：探伤室墙体和门的辐射屏蔽应满足屏蔽体外30cm处周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5uSv/ h。

（5）质保期一年，（以上两套门所更换的产品必须备有产品合格证）如在质保期内出现问题，先电话沟通如解决不了时，在工作时间内24小时到现场勘查并解决问题，确保门正常运行。

（6）所有施工人员需提供体检报告，购买不低于100万元/人的雇主责任险，在我公司安全环保部备案，进行进场安全教育培训，其中涉及特殊工种（登高、焊接等）必须具备相应资质。

（7）计划工期 ：总工期15天（投标文件中需明确写明能满足的开工时间）。

（8）施工方案：投标人需提供合理有效的施工方案。

六、投标须知

1、投标截至时间2024年  3月 11 日上午  10 时

2、开标时间2024年 3  月 11日上午 10 时

3、投标地址：南京江宁滨江开发区景明大街15号南京宝色股份公司406室王华珍（84950886）收）

4、开标地点：南京江宁滨江开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼一楼会议室。

5、投标单位必须在投标截至时间前向南京宝色股份公司交纳投标保证金 5000元（伍仟元整）（支票），在开标之前以支票或汇款形式支付，支付地点：南京江宁滨江开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼2楼209财务部，单位名称：南京宝色股份公司，开户行：上海浦东发展银行南京分行江宁支行，账号：93130154700000152，备注：投标保证金）开标前投标单位未交纳者，则该单位投标为废标。投标单位中标后，投标保证金自动转为履约保证金，未中标单位在开标后3个工作日内无息返还。如发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）投标单位在投标有效期内自行撤销。

（2）中标后不按规定的时间和内容签订合同。

（3）投标人在投标过程中有违法、违规、违纪行为。

6、投标文件正本一份，副本一份。

7、投标文件应用不退色的黑色墨水书写或打印，如出现涂改等实质性变动，视为废标。

8、投标时，投标人应自行将投标文件密封好，只做商务标，在所有封口外加盖单位公章和法人印鉴，信袋封皮上注明“101#探伤室400吨混凝土防护门及103#探伤室铅门传动系统维修服务项目投标书”投标文件和“正本”、“副本”字样及2024年 3 月 11 日前不得启封字样，在规定的投标截止时间前送交开标大会现场。

9、投标后，允许投标人对投标文件内容进行补充，但补充资料必须在投标文件送达截止时间前，招标人收到时为有效。超过投标截止时间送达的投标文件和补充资料，招标人不予接受。

10、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还，投标费用自理。招标人不做未中标原因解释。

11、最低价中标，如第一中标人中标后有异议或放弃中标，由第二中标人中标。

12、中标单位中标后将和南京宝色股份公司签订固定总价合同。

13、签订合同后，约定的工期为 15天。

14、在承诺函中承诺向采购方的供货价格不得以任何原因超过本次招标价格。

15、参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

16、踏勘现场

（1）由于该项目在厂区内进行，现场施工情况较为复杂，投标人应当在投标前进行踏勘现场的。招标人统一安排时间、地点组织投标人踏勘项目现场。现场有疑义的，请与招标人联系，联系电话：85098203，13814107089。

（2）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（3）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（4）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

七、付款方式

1、预付款：合同签订生效后10个工作日内，乙方开具预付款等额增值税专用发票后，支付预付款，为工程总价的30%；

2、验收款：工程完工，经甲方验收合格，达到验收标准后，乙方开具验收款等额增值税专用发票后10个工作日内，甲方向乙方支付验收款，为工程总价的60%；

3、剩余合同价的10%作为质保金，待质保期满，工程无任何质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。

八、开标、评标、定标

1、招标会由招标单位相关人员及专家、监督部门代表组成。

2、在文件规定的开标时间，招标人组织开标会。参加本次投标的投标单位代表，应出具投标人法人代表证书或法人代表委托书，并提供本人身份证明。对所有密封的投标文件按投标书顺序启封。

3、投标文件的审查：

（1）投标文件是否响应招标文件的全部要求；

（2）投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

（3）投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

（4）单价乘以数量不等于总价时，以单价为准；

（5）签订合同时，数量如有变化，以合同为准；

（6）投标文件是否按给定的投标文件格式编制；

4、中标价的确认及工程施工注意事项

（1）中标价的确认：价格最低的为中标价；

（2）施工依据：维修服务范围；

（3）进场施工的工人的身份证和本人要统一，所有施工人员需提供体检报告，购买不低于100万元/人的雇主责任险，在我公司安全环保部备案，进行进场安全教育培训，其中涉及特殊工种（登高、焊接等）必须具备相应资质；

（4）工程验收：满足技术质量要求，另需提供有资质的第三方检测机构出具的《核技术应用项目周围辐射环境检测报告》，符合《工业探伤放射防护标准》( GBZ 117-2022）中对探伤室的相关要求为：探伤室墙体和门的辐射屏蔽应满足屏蔽体外30cm处周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5uSv/ h。；

（5）工程保修：1年；

5、经招标人组织评标人员评审后，当场向投标单位宣布评标排序结果，履行手续后向中标单位发放中标通知书。

6、合同的签订，以招投标文件和中标人的投标文件为依据，未尽事宜，双方友好协商解决。

南京宝色股份公司

101#探伤室400吨混凝土防护门及103#探伤室铅门传动系统维修服务项目

投 标 文 件

投标单位：

时    间：

目    录

第一部分  投标函

第二部分  投标报价表

第三部分  法定代表人授权书

第四部分  投标单位资格报告

第五部分  廉洁承诺书

第一部分  投标函

我单位收到南京宝色股份公司101#探伤室400吨混凝土防护门及103#探伤室铅门传动系统维修服务项目的招标文件。经详细研究后，决定参加该项目的招投标活动，我方郑重声明以下几点，并承担法律责任：

1、愿意满足《招标文件》中的一切要求。

投标总报价为（含13%增值税专用发票）：

人民币(大写)：

(小写)：

以上报价涵盖招标文件、图纸及附件中所有施工内容，结算时不做任何调整。

2、我方提供《投标文件》正本壹份，副本壹份。

3、如我单位中标，将履行《招标文件》中的所有要求，保质、保量地按期完成“101#探伤室400吨混凝土防护门及103#探伤室铅门传动系统维修服务”项目。

4、我方理解最低报价不是中标的唯一条件以及招标方选择投标者中标的权利。

5、我方按《合同法》履行自己的全部责任。

6、我方提供的《投标文件》有效期为     天。

7、所有关于本标书的函件，按下列地址、电话和人员联系：

投标单位全称：      (印章)

授权代表：          (签字)

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

第二部分  投标报价表

- 维修服务项目单项价格

- 维修服务项目总价

投标单位：         (盖章)

法定代表人：       (签字)

第三部分  法定代表人授权书

南京宝色股份公司：

我公司授权委派       全权代表我单位参加南京宝色股份公司101#探伤室400吨混凝土防护门及103#探伤室铅门传动系统维修服务项目的投标活动。

全权代表姓名：          性别

年    龄：              职务

身份证号：

联系电话：

单位名称：      (盖章)

法定代表人：    (签字)

授权有效期：    年   月     日至   年   月   日

第四部分  投标企业资质报告

1、企业性质及隶属关系；

2、企业简况(职工人数、工程技术人数、厂房面积等)；

3、企业财务状况，包括目前经营情况、经审计的今两年的资产负债表、损益表、现金流量表；

4、企业在行业内同等或以上规模所作工程；

5、本次投标有关情况说明、企业特点和优势；

6、企业资质文件

(1)营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证；

(2)代理企业的授权证

廉 洁 承 诺 书

致：招标人（南京宝色股份公司）：

在参与贵公司                 项目的投标过程中，我方将按照招标文件（投标邀请书）要求参与投标工作，并作以下廉洁承诺：

（一）不以任何理由、任何形式向贵方人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品；

（二）不以任何名义为贵方人员支付、报销应由其个人支付的费用；

（三）不以任何理由安排贵方人员参加宴请、健身、娱乐和旅游等活动；

（四）不为贵方有关部门、单位或人员，购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等；

（五）不发生未列举的其他相关违法违规违纪行动。

我方人员如发生违反以上承诺的行为，在开标前被发现、并经查证属实的，贵方有权取消我方投标资格，并扣除我方投标保证金。在中标后、签订合同前被发现、并经查证属实的，贵方有权扣除我方投标保证金，终止合同签订。给贵方单位造成经济损失的，我方予以赔偿。在签订合同后被发现、并经查证属实的，贵方有权按照双方签订的《廉洁合作协议书》的相关条款追究我方责任。

上述投标人签署的《廉洁承诺书》，只需一份，由投标人随投标文件一道递交，并纳入项目招标工作档案进行管理。未按规定签署、递交本《廉洁承诺书》的，投标文件无效。

投标授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

注：本承诺书系项目投标文件不可缺少的组成部分。如投标人未按要求提交本承诺书，一律作废标处理。